Umluft Kühlwanne 5 x GN 1/1, Zentralkühlung

Abmessungen (Außenabmessungen der Wanne / Abmessung inklusive Einbaurahmen)

Länge:		    1750 / 1780 mm

Tiefe:		      668 /   700 mm

Höhe:		                 495 mm

Ausführung

## Kühlwanne für GN1/1 zum Verbau in einer bauseitigen, tragfähigen Abdeckung. Die Kühlwanne ist innen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien, fugenlos gefertigt. Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Tauwasserablauf  (Durchmesser: 1“) im Boden zum  Anschluss an einen bauseitigen Ablauf.  Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlwanne kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

In den herausnehmbaren Seitenwänden können CNS-Einlegeböden waagrecht oder mit Schrägstellung zur Warenpräsentation eingehängt werden. Die Kühlung erfolgt zuverlässig und schonend durch einen Luftschleier.

## Elektronik-Regler

## Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle und potential freiem Kontakt.

## Die Bedieneinheit ist über ein flexibles Kabel mit der Kühlmaschine zu verbinden. Die elektronische Regelung entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

## Zentralkühlung

## Der spezialbeschichtete Umluft-Verdampfer ist unter den herausnehmbaren CNS-Einlegeböden angeordnet und ist zu Reinigungszwecken aufklappbar. Mit automatischer

## Abtauung. Zum Anschluss an eine bauseitige Kälte-Verbundanlage.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 1 m lang.

Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

## Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Technische Daten

Kapazität:                  5 x GN 1/1, Tiefe 30 - 150 mm

Temperaturbereich:  -1°C bis +5°C / UT 25 °C / 60 % rF

Kälteleistung:            1490 W / -10°C VT

Anschlußwert:           80 W / 230 V

Kältemittel:                R452a

Zubehör

Einlegeböden

## Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact

Type:		KWOU051100